CQブラシレス_STM32CubeIDE移植

説明書

Ver.1.0.0

2026年3月

改編履歴

| Rev No. | 日付DATE | 記事CONTENTS | 担当 REVISED | 保管日 STGE.PER. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026-3-9 | 新規作成． |  |  |

目　　次

内容

１．はじめに	4

２．インストール	5

３．プロジェクトインポート	6

５．移植仕様	11

５－１．ファイル構成	12

５－２－２．Clock Configuration	24

５－３．自動生成コードカスタマイズ	25

５－３－１．main.c	25

５－４．mbedソフトウェア調整	25

５－４－１．ヘッダの変更	25

５－４－２．C／C++混合プログラム調整	26

６．動作確認波形	27

６－1．矩形波駆動 電流Ū相	27

１．はじめに

本説明書はmbed環境で構築されたモータ制御ソフトウェアをSTM32CubeIDE環境への移植手順について説明したものです。STM32CubeIDEはSTマイクロエレクトロニクス社製のSMT32用統合開発環境となります。

本説明書はmbed環境で動作するCQブラシレスモータの矩形波駆動用（STM32F302R8）のソフトウェアに適用されます。

バージョンは最新のSTM32CubeIDE 2.0.0になります。STM32CubeIDE 2.0.0からはピン設定、クロック、周辺設定のSTM32CubeMXと別れていますのでSTM32CubeIDE 2.0.0とSTM32CubeMXそれぞれ別にインストールしなければなりません。

STM32CubeIDE １.19.0以前はSTM32CubeIDEをインストールするとSTM32CubeMXは含まれていましたが、操作性は同じになります。

２．インストール

SMT32用統合開発環境STM32CubeIDEを下記Webサイトよりダウンロードし、インストールします。

１．STMicroelectronics公式サイトへアクセス

https://www.st.com/ja/development-tools/stm32cubeide.html

２．「Get Software」ボタンをクリック

（MySTアカウントにログインを求められる場合があります。無料登録でOK）

３．利用規約に同意し、OSに合ったインストーラを選択してダウンロード

Windows: stm32cubeide-x.x.x-win64.exe

macOS: stm32cubeide-x.x.x-macos.dmg

Linux: stm32cubeide-x.x.x-linux.sh

４．ダウンロードした .exe を右クリック → 「管理者として実行」

５．セットアップウィザードに従って進める

６．インストール先フォルダ（例：C:\ST\STM32CubeIDE_1.16.0）を選択

７．既定設定のままでOK

８．ドライバのインストール確認画面

→ 「ST-LINK/V2ドライバをインストール」にチェックを入れる（推奨）

９．インストール完了後、「Finish」をクリックして終了

３．プロジェクトインポート

STM32CubeIDEを起動し、移植したプロジェクトをインポートします。

「File」―「Import」

実在プロジェクト➡Nextを押す

Browseを選択してインポートするフォルダを指定します

インポートするプロジェクトにチェックあるか確認

CQ_Motor_IDE01

終了

４．デバッグ

「Run」―「Debug Configurations」を指定し、デバッグ設定を行います。

デバッグするプロジェクトを選択

「Run」―「Debug」

Debug Start

Live Expression タグ

回転数Nrpmリアルタイム

Step Out

Step In

Step Over

デバッグ終了

一時停止

スタート

リセット

デバックしない場合

プログラムダウンロード＆Run

５．移植仕様

mbedプロジェクトで使用している下記関数をSTM32CubeIDE環境用に同名のAPIを作成しています。

表5-1.API一覧

| No | mbedクラス名 | 実装API |
| --- | --- | --- |
| 1 | AnalogIn | read() |
| 2 | AnalogOut | read(),write(),write16() |
| 3 | InteruptIn | rise(),fall() |
| 4 | PwmOut | read(),period_ms(),period_us(),pulsewidth(),pulsewidth_ms(),pulsewidth_us() |
| 5 | Serial | attach(),putc(),puts(),getc(),format() |
| 6 | Ticker | Attach_us() |

アプリ部分（mbed_main.cpp）

mbed環境で直に

レジスタアクセス

mbed用API（表5-1.API一覧）

HAL（Hardware Abstraction Layer）

レジスタアクセス

mbed用APIに於いても速度が必要な部分はレジスタを直接アクセスしてください。

５－１．ファイル構成

CubeMX GUI　Project Sumarｙ

CubeMX GUIから自動生成

CubeMX GUIからの自動生成mainルーチン

CubeMX GUI　起動

Mbedで作成したmainルーチン

HALドライバ

mbed用API

mbed用API

CubeMX GUIから自動生成

５－２．Cube MX　GUI設定

プロジェクト内のiocファイルをダブルクリックすると「Pinout＆Configuration」、「Clock Configuration」をGUIで設定可能なツールが表示されます。

・Pinout＆Configuration

- SystemCore

- Analog

- Timers

- Connectivity

- Multimedia

- Computing

- Middleware and Software Packs

・Clock Configuration

５－２－１．Pinout＆Configuration

５－２－１－１．SystemCore

DMA、IWDG、RCC、SYSは未設定としています。

GPIO設定(矩形波)

NVIC　設定

５－２－１－２．Analog

Analog設定

ADC1：	IN１、IN６、IN７、IN８　使用

DAC：	OUT1使用（デバッグ用）

５－２－１－３．Timer

Timer設定

RTC：未使用

TIM1：	PWM出力として使用（CH1、CH2、CH3）

TIM6：	Tickタイマとして使用（CH1）

TIM1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TIM6

５－２－１－４．Connectivity

Connectivity設定 I2C SPI 　USB 未設定

UART：	USART2使用（上位通信用）　※実コードでは未使用

USART2

５－２－１－５．Multimedia

Multimedia設定は未設定

５－２－１－６．Comuting

Computing設定は未設定

５－２－１－７．Middleware and Software Packs

Middleware and Software Packs設定は未設定

５－２－２．Clock Configuration

５－３．自動生成コードカスタマイズ

自動生成されたコードとアプリケーション部分の接続のため、下記部分を自動生成コードに追加しています。

５－３－１．main.c

/* USER CODE BEGIN PFP */

extern void mbed_main(void);                            <---追加(mbedで作成したmainルーチンmbed_main()参照のため)

static void MX_TIM2_Start(void);                        <---追加(TIM2スタート関数定義、Timerで使用)

/* USER CODE END PFP */

Line67～68

/* USER CODE BEGIN 2 */

MX_TIM2_Start();                              <---追加(TIM2スタート開始処理)

/* USER CODE END 2 */

Line112

mbed_main();                                <---追加(mbed_main()呼び出し)

Line119

/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */

TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;      加(PwmOutクラス定義がMX_TIM1_Init()より先に実行され、BDTRの設定がクリアされるため再定義)

/* USER CODE END TIM1_Init 2 */

Line351

Line351

/* USER CODE BEGIN 4 */

static void MX_TIM2_Start(void)                         <---追加(TIM2開始関数)

{                                                       <---追加

HAL_TIM_Base_Start(&htim2);                           <---追加(HALライブラリのTIM2開始を呼び出す)

}                                                       <---追加

/* USER CODE END 4 */

５－４．mbedソフトウェア調整

STM32CubeIDE環境にベースmbed_main.cppソフトウェアの下記部分を調整しています。

５－４－１．ヘッダの変更

#define STM32CubeIDE

#include "cmath"

#include "string.h"

#include "mbed/AnalogIn.h"

#include "mbed/AnalogOut.h"

#include "mbed/DigitalIn.h"

#include "mbed/DigitalOut.h"

#include "mbed/InterruptIn.h"

#include "mbed/Timer.h"

#include "mbed/Ticker.h"

#include "mbed/PwmOut.h"

#include "mbed/Serial.h"

#include "mbed/wait_api.h"

#include <math.h>

５－４－２．C／C++混合プログラム調整

C言語からC++ルーチンを呼び出すための定義を追加しています。

extern "C" {

void mbed_main(void);

}

６．動作確認波形

６－1．矩形波駆動 電流Ū相

モータ：　CQブラシレスDCモータ(2直列３並列巻き)

駆動電圧：DC24V

回転数：約1,000rpm